Zapytanie ofertowe

Na podst. art. 2 ust. 1 pkt.1 - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 1320 ze zm.) zapraszamy do składania ofert na remont sali dydaktycznej wraz z łazienką w Przedszkolu nr 248, ul. Dickensa 5a
w Warszawie.

- Zamawiający:

Przedszkole nr 248, ul. Dickensa 5a, 02-107 Warszawa; tel. 723 244 714, 22 633 05 02

- Określenie przedmiotu zamówienia:

Remont sali dydaktycznej z przylegającą do niej łazienką w budynku Przedszkola nr 248,
ul. Dickensa 5a.

Remont sali dydaktycznej:

- demontaż parkietu, przygotowanie podłoża pod okładziny podłogowe, wylewka samopoziomująca, wyłożenie wykładzin z tworzyw sztucznych - 66 m²

- wykucie ościeżnic, dostosowanie szerokości ościeżnic (poszerzenie wejścia) do wymogów dostępności architektonicznej - 2 szt.

- montaż ościeżnic i skrzydeł – 2 szt.

- wymiana opraw oświetleniowych – 10 szt.

- gruntowanie, gładzie wewnętrzne, dwukrotne malowanie farbami ściany i sufit - 173 m²

- lakierowanie ścian – 54,4 m2

- demontaż grzejników żeliwnych wraz z ponownym montażem oraz płukaniem – 4 kpl.

- malowanie grzejników żebrowych – 6,4 m

- demontaż grzejnika i parapetu - 1 szt.

- kratka – wentylacja – 4 szt.

Remont łazienki:

- rozebranie posadzki z płytek gresowych - 12 m²

- rozebranie glazury ściennej - 31 m²

- demontaż grzejnika żeliwnego - 2 kpl.

- przygotowanie i naprawa podłoża pod glazurę i terakotę

- izolacja wodna posadzki powłoką wodoszczelną – 12 m2

- izolacja wodna ścian powłoką wodoszczelną – 31 m2

- wykonanie posadzki z płytek z kamieni sztucznych – 12 m2

- licowanie ścian płytkami – 31 m2

- zeskrobanie i zmycie starej farby, wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe, gruntowanie

Powierzchni 2x, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitu - 45 m²

- demontaż ustępu z miską porcelanową - 4 szt.

- demontaż umywalki porcelanowej - 3 szt.

- demontaż brodzika - 1 szt.

- wymiana opraw oświetleniowych - 3 szt.

- zawór termostatyczny mieszający - 7 szt.

- bateria stojąca czasowa umywalkowa - 3 szt.

- umywalka, syfon chromowany - 3 szt.

- wpust posadzkowy z nasadą i kratką - 1 szt.

- ustępy z płuczką typu kompakt - 4 szt.

- kabiny HPL rozmiar dziecięcy - dla 4 toalet - 1 komplet

- brodzik natryskowy – 1 szt.

- transport gruzu z terenu remontu.

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia zlokalizowany jest w budynku przedszkola i swoim zakresem obejmuje:

- Remont Termin wykonania zamówienia: 1.07.2026 r. - 31.07.2026 r. (przerwa wakacyjna).

- Kryteria oceny ofert: kosztorys ofertowy i parametry materiałów;

- Okres gwarancji:

Wykonawca udzieli 36 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia od bezusterkowego odbioru końcowego.

- Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 29.05.2026 r. do godz. 10.00 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: p248@eduwarszawa.pl, w tytule wiadomości zamieszczając: Remont Sali dydaktycznej i przylegającej do niej łazienki w budynku Przedszkola nr 248.

- Osoba do kontaktu: Monika Laskowska, kierownik gospodarczy nr tel. 723 244 712

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia (przed zawarciem umowy) bez podania przyczyn.